B60

DB3203

徐州市地方标准

DB 3203/T 506—2011

城市园林绿化资源调查技术规程

Code for Urban Green Service Resources management inventory

2011 - 09 - 16发布

2011 - 10 - 16实施

江苏省徐州质量技术监督局

徐 州 市 市 政 园 林 局  发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 标准性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 调查因子分类标准	3

6 调查准备	9

7 基本调查	10

8 专项调查	14

9 统计、制图与成果报告	15

10 质量管理	16

附 录 A	19

附 录 B	22

附 录 C	26

前  言

为全面、准确地掌握城市园林绿化发展状况，科学评价城市园林绿化发展水平，建立现代化的城市园林绿化信息系统，实现园林绿化动态管理，为城市绿地系统规划和建设提供依据，为其它相关城市发展规划调查提供基础，适应不断提高的城市绿色生态环境建设与管理的需要，为政府和社会公众提供优良的信息服务，维护城市的可持续发展，特制定本标准。

本标准制订主要根据GB/T 50563—2010《城市园林绿化评价标准》。

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1 部分：标准的结构和编写》等要求编写。

本标准由徐州市市政园林局提出。

本标准由徐州市风景园林协会、南京林大学森林资源与环境学院、徐州市标准化协会负责起草。

本标准主要起草人：李云岘、杨学民、秦飞、葛之葳、温小荣、郭伟红、言华、徐伟、何树川、刘景元、王立东、马占元、唐虹、关庆伟、高阔叶、徐进。

本标准于2011年09月首次发布。

城市园林绿化资源调查技术规程

- 范围

本标准规定了城市园林绿化资源调查的目的任务、调查范围与内容、调查方法、调查因子分类、调查准备、基本调查、专项调查、统计制图与成果报告、质量管理等技术要求。

本标准适用于城市园林绿化资源的监测、管理、城市绿地系统规划设计调查。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50180—1993  城市居住区规划设计规范(附条文说明)（2002年版）

GB 50220-1995  城市道路交通规划设计规范

GB/T 50563—2010  城市园林绿化评价标准

CJJ 48—1992  公园设计规范

CJJ/T 85—2002  城市绿地分类标准

国家园林城市标准（建城[2010]125号）

国家园林城市遥感调查与测试要求（建城园函[2010]150号）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 城市园林绿化资源

服务于城市居民，支持植物和植物为主体的城市生态系统存在与发展的因素和条件，及其各种天然的和经过人工改造的客观存在。

- 园林绿化资源的自然属性

园林绿化资源所呈现的自然的特征，包括地理位置、面积规模、地貌与土壤状况、园林植物种类及数量、生长状态，群落结构等。

- 园林绿化资源的社会属性

园林绿化资源所呈现的从属于人类社会的特征，包括绿地类型、事权等级、保护方式、隶属、权属、管护组织、管护人等。

- 调查因子

反映城市园林绿化资源的社会属性、自然属性的各项指标。

- 园林绿化资源调查

将反映园林绿化资源的自然属性和社会属性特征的因子落实到具体地块的一种调查。

- 调查图斑

城市园林绿化资源统计和管理的基本单位，为社会属性各项特征一致、自然属性与相邻地段有明显区别的地块。

- 细斑

在调查图斑内作补充区划的细小调查单位。设置这种区划单位是为了更好地准确调查和反映植被结构状况。

- 标准地

为了测定园林绿化资源的自然属性因子，掌握其特征以及分布规律而典型选取的代表性的样地。

- 每木调查

对调查图斑或标准地内的乔木进行逐株调查，测定其胸径、树高，并记载树种、年龄和林层等。对每株树木按径阶进行记载和统计工作的也称每木检尺。

- 标准木

为推算绿地中乔木生物量或其他指标而选择的有代表性的树木。标准木的选定，传统上须通过标准地每木调查计算，得到标准地或林分平均胸径、平均高、平均形数等平均标志值，然后选取基本符合此计算值的树木作为标准木。广义上还包括按数理统计原理选取的随机样木。

- 总则

  - 调查的目的任务

    - 调查目的

全面查清园林绿化资源和利用状况，掌握真实准确的城市园林绿化资源基础数据，为各级政府及有关部门制定、实施区域国民经济与社会发展规划的重要依据。

    - 调查任务

- 查清城市绿地和绿化植物资源的种类、数量、质量与分布；

- 综合分析与评价城市园林绿化资源与经营管理现状；

- 客观反映调查区域绿色生态环境质量；

- 提出对城市园林绿化资源规划、建设、管理、保护与利用意见。

  - 调查范围与内容

    - 调查范围

以城市规划部门确定的调查年度上一年的城市建成区为基础，适当考虑未来城市发展，确定调查范围。

    - 调查内容

4.2.2.1基本调查

应包括以下4个方面：

- 绿地资源的类型、分布、规模；

- 园林绿化植物的种类、生长状态及植被特征；

- 绿地土壤主要特征及分布；

- 园林绿化资源的社会属性。

4.2.2.2专项调查

应包括以下方面：

——古树名木调查

——城市园林绿化景观空间格局特征调查

——园林绿化植物多样性与生态学调查

——园林昆虫多样性与园林害虫害调查

——园林经济调查

——生态生产力及生态服务调查

——环境价值调查

——景观游憩价值调查

注：依据各地园林绿化资源特点、经营管理要求、经济社会发展要求，由主管部门在每次园林绿化资源调查前确定专业调查内容以及详细程度。

  - 调查方法

城市园林绿化资源调查采取实地调查与遥感调查相互结合的办法，具体步骤为：

- 区划调查图斑，确定调查统计的基本单位；

- 以调查图斑为单元，对基本调查项目进行现场调查和遥感调查；

- 开展相关专项调查；

- 对基本调查项目进行统计汇总；

- 对专项调查数据进行分析；

- 编制城市园林绿化资源调查报告和各项专项调查报告；

- 绘制城市园林绿化资源分布图和各专题图；

- 建立城市园林绿化资源档案和管理信息系统。

  - 调查间隔期

城市园林绿化资源调查间隔期一般为5年。在间隔期内，可根据每年的城市建设情况进行局部的补充调查。

- 调查因子分类

  - 绿地类型

    - 依据城市绿地的主要功能进行的绿地种类的划分。以CJJ/T 85—2002为基础，结合GB/T 50563—2010、《国家园林城市标准》评价指标设置实际，分为公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其它绿地5大类22个小类，详见附录A.1。

    - 当某绿地同时具有多种功能属性，满足一个以上绿地类型划分条件时，首先确定道路绿地，然后按附录A.1各类绿地的排序，依次确定绿地类型。当仅其中部分相交时，相交部分归属面积最大的一类。

  - 所属区位

分城市建成区内、建成区外2类。

  - 事权等级

    - 按照相关法律、法规，对特定园林绿化资源实施行政事务管理的行政机关的级别，划分为国家级、省级、市级、区级4级：

- 国家级，指经国家有关部门批准设立的风景名胜区、森林公园、自然保护区等；

- 省级，指经省人民政府批准设立的风景名胜区、森林公园、自然保护区等；

- 市级，指经市人民政府批准设立的风景名胜区、森林公园、自然保护区等重点绿地；

- 区级，指经区级人民政府根据本行政区绿色生态环境建设需要确定的重点绿地。

    - 当某绿地同时受到多重事权控制时，以最高级确定事权等级。

  - 保护方式

    - 按照相关法律、法规，对特定园林绿化资源实施法律或行政保护的方式，划分为绿线保护、蓝线保护、紫线保护、黄线保护和其它保护5类：

- 绿线保护，指根据《城市绿线管理办法》实施保护的绿地；

- 蓝线保护，指根据《城市蓝线管理办法》规划确定的城市地表水体保护和控制地域的绿地；

- 紫线保护，指经批准的国家历史文化名城内的历史文化街区及优秀历史文化建筑保护界线范围内的绿地；

- 黄线保护，指由城市规划确定的城市基础设施保护范围界线范围内的绿地；

- 其它保护，指位于上述保护范围以外的，由其它政府部门规定予以保护的区域内的绿地。

    - 当某绿地同时受到多重保护时，按照主体功能确定保护类型。

  - 所有权人

依法对具体园林绿化资源享有占用、使用、收益和处理的权利的法人或自然人。划分为国有园林、国有林业、国有水利、国有交通、国有城管、国有其它、社区集体、企业、个人9类。

  - 管护组织

城市园林绿化资源管护组织划分为市级直管、区级直管、其它3类：

- 市级直管，指由市政府相关部门承担管护责任的绿地；

- 区级直管，指由区城市园林绿化主管部门承担管护责任的绿地；

- 其他，指非市政府相关部门，或区城市园林绿化主管部门承担管护责任的绿地。

  - 管护人

按照相关规定对具体园林绿化资源实施管理、养护的法人或自然人，分所有权人自管、招标管护、委托管护、其它管护4类。

  - 地貌

城市绿地地貌划分为山丘、平原、湿地3类：

- 山丘，自然形成的山地、丘陵；

- 平原，平坦开阔、起伏很小土地；

- 湿地，城市内未计入绿地面积的大面积水域。

  - 土壤种类

城市园林绿地的土壤种类分为自然土和新成土2大类、18个小类。其中，自然土的小类按发生学分至亚类；新成土按形成和组成份分3个小类。详见表1。

- 城市园林绿化土壤种类分类表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 自然土—粗骨棕壤土 | 基本保持原有自然状态的粗骨棕壤土 |
| 自然土—白浆化棕壤土 | 基本保持原有自然状态的白浆化棕壤土 |
| 自然土—潮棕壤土 | 基本保持原有自然状态的潮棕壤土 |
| 自然土—粗骨褐土 | 基本保持原有自然状态的粗骨褐土 |
| 自然土—淋溶褐土 | 基本保持原有自然状态的淋溶褐土 |
| 自然土—潮褐土 | 基本保持原有自然状态的潮褐土 |
| 自然土—紫色土 | 基本保持原有自然状态的紫色土 |
| 自然土—黄潮土 | 基本保持原有自然状态的黄潮土 |
| 自然土—盐化黄潮土 | 基本保持原有自然状态的盐化黄潮土 |
| 自然土—盐碱化黄潮土 | 基本保持原有自然状态的盐碱化黄潮土 |
| 自然土—碱化黄潮土 | 基本保持原有自然状态的碱化黄潮土 |
| 自然土—棕潮土 | 基本保持原有自然状态的棕潮土 |
| 自然土—砂姜黑土 | 基本保持原有自然状态的砂姜黑土 |
| 自然土—盐碱化砂姜黑土 | 基本保持原有自然状态的盐碱化砂姜黑土 |
| 自然土—水稻土 | 基本保持原有自然状态的水稻土 |
| 新成土—扰动新成土 | 由人工填土或剧烈的地形改造后新形成的土壤 |
| 新成土—粗骨新成土 | 含有较大量的城市灰砾的土壤 |
| 新成土—新成新成土 | 指开山采石宕口、工业遗址和因各种原因未使用或不能使用的土地，通过技术措施恢复生态形成的土壤 |

  - 土壤质地

土壤质地分为砂土、壤土、黏土3类：

- 砂土，为手摸时有较明显砂性感和轻微的沙沙声，干时松散，湿时不能揉成条(粗2～3mm)的土壤；

- 壤土，为砂粘成分大致相当，有面粉状感觉，湿时可搓成条，弯成圆圈(直径2～3cm)易断的土壤；

- 黏土，为无砂粒，干时坚实，湿时可搓成条，弯曲压扁均不裂，手捻有油腻感的土壤。

  - 土壤厚度

土壤厚度为分厚层土、中层土、薄层土3类：

- 厚层土，指自地表起厚度≥61cm；

- 中层土，指地表起厚度31～60 cm；

- 薄层土，指地表起厚度＜30cm。

  - 植物健康等级

分为健康、亚健康、中健康、不健康4个等级：

- 健康，植物生长发育良好，枝叶茂盛、色泽正常，能正常结实和繁殖，未受任何灾害；

- 亚健康，植物生长发育较好，枝叶偶见发黄、褪色或非正常脱落(发生率10%以下)，结实和繁殖受到一定程度的影响，未受灾或轻度受灾；

- 中健康，植物生长发育一般，枝叶存在发黄、褪色或非正常脱落现象(发生率10%～30%)，结实和繁殖受到抑制，或受到中度灾害；

- 不健康，植物生长发育达不到正常状态，枝叶多见发黄、褪色或非正常脱落现象(发生率30%以上)，生长明显受到抑制，不能结实和繁殖，或受到重度灾害。

  - 病虫害发生等级

园林植物病虫害发生情况，分无、轻、中、重4个等级：

- 无，病虫害控制很及时，无钻蛀性、吸汁性害虫危害，其它病虫害危害株数10%以下；

- 轻，病虫害控制及时，钻蛀性、吸汁性害虫危害的株数不超过10%；其它病虫害危害株数10～25%；

- 中，病虫害控制基本及时，钻蛀性、吸汁性害虫危害的株数不超过20%；其它病虫害危害株数26～49%；

- 重，病虫害控制不够及时，危害程度超过中级控制指标。

  - 植被类型

植被类型划分为复层植被和单层植被。单层植被再复分单层乔木植被、单层灌草植被、乔灌草并植3类。详见表2。

- 植被类型划分表

| 描述 |  | 划分标准 |
| --- | --- | --- |
| 复层植被 (复) | 优 | 乔木覆盖率≥20%，具有乔木及乔下灌草2个及以上层次，且乔下灌草覆盖率≥20%。整体绿化覆盖率>90% |
|  | 良 | 乔木覆盖率≥20%，具有乔木及乔下灌草2个及以上层次，且乔下灌草覆盖率≥20%。整体绿化覆盖率75～90% |
|  | 一般 | 乔木覆盖率≥20%，具有乔木及乔下灌草2个及以上层次，且乔下灌草覆盖率≥20%。整体绿化覆盖率<75% |
| 单层乔木 (乔) | 优 | 乔下灌草覆盖率＜20%,植被主要由乔木所组成，乔木覆盖率>80%,冠形完整，冠层茂密。 |
|  | 良 | 乔下灌草覆盖率＜20%,植被主要由乔木所组成，乔木覆盖率60～80%。冠形较完整，冠层较茂密。 |
|  | 一般 | 乔下灌草覆盖率＜20%,植被主要由乔木所组成，乔木覆盖率<60%。冠形不够完整，冠层不够茂密。 |
| 单层灌草 (灌草) | 优 | 乔木覆盖率＜20%,植被主要由灌草组成，覆盖度>95%. |
|  | 良 | 乔木覆盖率＜20%,植被主要由灌草组成，覆盖度80～95%. |
|  | 一般 | 乔木覆盖率＜20%,植被主要由灌草组成，覆盖度<80%. |
| 乔灌草并植 (并植) | 优 | 乔木、灌草各自占有独立的平面位置，在空间上没有形成2个及以上层次的植被层,但整体绿化覆盖率>90% |
|  | 良 | 乔木、灌草各自占有独立的平面位置，在空间上没有形成2个及以上层次的植被层,但整体绿化覆盖率75～90% |
|  | 一般 | 乔木、灌草各自占有独立的平面位置，在空间上没有形成2个及以上层次的植被层,但整体绿化覆盖率<75% |

  - 树种结构

反映针阔叶树种组成分，分为7个类型：

- 纯针叶结构，单个针叶树种数量≥90%；

- 纯阔叶结构，单个阔叶树种数量≥90%；

- 相对针叶结构，单个针叶树种数量占65%～90%；

- 相对阔叶结构，单个阔叶树种数量65%～90%；

- 针叶混交结构，所有针叶树种数量≥65%；

- 针阔混交结构，所有针叶树种或所有阔叶树种数量占35%～65%；

- 阔叶混交结构，所有阔叶树种数量≥65%。

  - 特殊绿化场地

    - 受损弃置地

受损弃置地分为5类：

- 宕口与石壁：城市建成区内的山体因采矿或开辟道路后形成的石质宕口与石壁；

- 采矿废弃地：矿渣堆积形成的的特殊场地；

- 垃圾填埋场：集中处理城市垃圾形成的特殊场地；

- 工业废弃地：因特殊工业染污形成的废弃地；

- 矿（窑）坑、塌陷地：因工业等人为活动形成的以水域为主体的特殊湿地。

    - 可绿化建（构）筑物

可绿化建（构）筑分为4类：

- 地表可绿化空架盖板：地下或半地下建（构）筑物、城市河道等覆盖后可进行绿化的场地。

- 可绿化墙体：未经镜面等特殊墙面装饰，可以被攀援植物依附于其表面的墙体。

- 可绿化屋面：屋顶设计与建设符合植物种植要求，可以进行屋顶绿化的屋面。

- 可绿化构筑物：可以被攀援植物依附于其表面的构筑物。

  - 单位类型

单位类型分为6类：

- 公共服务类，指履行行政、经济、文化、教育、卫生、体育以及科研设计等管理和服务职能的机构；

- 工业、仓储类，指以工业品生产、物资储运、包装加工为主要目的的企业，绿地范围包括其附属设施用地范围内的绿地；

- 商业服务类，指以提供种类服务为主要目的的企业；

- 市政类，指实施市政管理和服务的单位及其设施。包括市级、区级和居住区级；

- 园林农林类，指以开展园林绿化、城市农业、林业生产主要目的的企业；

- 特殊单位，指国防、军事、保税区等单位。

  - 居住区类型

居住小区类型为新建、改造、老旧3类：

- 新建居住小区，指2002年（含2002年）以后按照GB 50180—1993建设的小区；

- 改造居住小区，指2002年（含2002年）以后按照GB 50180—1993实施改造的小区；

- 老旧居住小区，指2001年前建设的小区。

  - 园林式居住小区、园林式单位类型

分为省级、市级、无3类：

- 省级，指经省有关部门批准和授牌的园林式居住小区、单位(在有效期内)；

- 市级，指经市有关部门批准和授牌的园林式居住小区、单位(在有效期内)；

- 无，指没有市及市以上有关部门批准和授牌的居住小区、单位，或虽曾获得授牌，但已超过有效期的居住小区、单位。

  - 道路等级

    - 按GB 50220-1995划分为主干路、次干路和支路3级：

- 主干路道路规划宽度40-50m；

- 次干路道路规划宽度30-45m；

- 支路道路规划宽度12-20m。

    - 实际道路宽度低于12m的，作为街区中的街巷处理；实际道路宽度介于主、次干路之间的按主干路调查统计，实际道路宽度介于次干路、支路之间的按支路调查统计。

- 调查准备

  - 资料收集

    - 包括收集城市总体规划，行政区划，城市园林绿化资源保护、管理、城市绿地系统规划等相关文件、资料。

    - 对辖区各类绿地进行梳理，收集自上一次调查以来的各类新建、改造、占用城市绿地的资料。

  - 调查用图准备

    - 图像基本要求

为调查图斑、细斑区划和遥感测量的需要，基础地理信息图、遥感影像应符合如下要求：

- 基础地理信息图为近期的基础地理信息电子地图（矢量图），其矢量数据的格式可以是ESRI Shapefile (.shp)或者是MapInfo数据格式，坐标系采用西安80等，范围大于城市建成区，地图信息包括等高线、道路街道、河湖水系等基础地理信息。

- 遥感影像为近期（不超过一年为宜）成像的、覆盖全部建成区、空间分辨率大于1m、拍摄时间在4～10月之间、云量小于20%、具有红波段和近红外波段等多光谱。

    - 调查底图制作

- 调查底图宜计算机成图，并尽量与测绘、国土、规划等部门的基础地理信息数据共享；

- 调查底图，由遥感影像进行几何校正、影像增强处理后形成的城市高分辨率卫星遥感影像图，与基础地理信息电子地图配淮、叠加，打印输出作为调查用图。

  - 其它准备

包括调查组织准备，调查实施细则编制，调查用表印制，调查仪器、工具、交通工具准备，调查人员组织与技术培训。

- 基本调查

  - 调查图斑区划

    - 基本原则

调查图斑区划，在现场调查用图上，按照道路绿地公园、生产、防护、其它（块状）绿地附属绿地(不含道路绿地)的次序进行。区划时需要考虑下列基本条件：

- 绿地类型、所属区位不同；

- 权属、隶属不同；

- 事权、保护方式不同；

- 绿地分布状况等其它因子。

调查图斑区划完成后，应当编制调查图斑清单表，清单表应记明调查图斑的名称、编号、四至及所在影像图的图幅号等。

    - 道路绿地调查图斑区划

7.1.2.1基本方法

按道路区划道路调查图斑。当两条道路相交时，按以下原则处理：

- 当两条道路等级相同时，其交叉区域的绿地一律划归东西向的道路；被路口分开的另一个南北走向道路，仍按一个道路调查图斑编号和填写调查表。

- 当两条道路等级不相同时，其交叉区域的绿地一律划归等级相对高的道路；被路口分开的另一等级相对低的道路，仍按一个道路调查图斑编号和填写调查表。

7.1.2.2细斑划分

道路的细斑，按以下方法进行：

- 道路绿带细斑，按分车绿带、行道树绿带和路侧绿带划分。

- 交通岛绿地细斑，按中心岛绿地、导向岛绿地和立体交叉绿岛逐个划分。

- 当道路长度较长，或绿化类型复杂时，道路绿带可按路段（各起止平交路口）或绿化类型作进一步细分。

    - 块状绿地调查图斑区划

7.1.3.1基本方法

块状绿地按各自的边界区划调查图斑。其中，所包含或相邻水域，当其面积不能按7.4.3的规定计入绿地面积时，必须与陆地绿地分开，分别按不同调查图斑调查。

7.1.3.2细斑划分

块状绿地的细斑，依绿地内的道路分隔或自然区块、植被类型的不同划分。

    - 附属绿地(不含道路绿地)调查图斑区划

7.1.4.1基本方法

附属绿地调查图斑区划，按照由支路及以上城市道路所围成的街区，以及街区内各个相互独立的居住小区或单位、广场、停车场等进行。其中，居住区绿地中设置的公共绿地，面积达到了居住区公园或小区游园标准的，应分别按不同的调查图斑调查，但在附属绿地绿地率等指标计算时，应合并计算。

7.1.4.2细斑划分

附属绿地的细斑划分，按居住小区或单位内的道路(街巷)、建(构)筑物等的区隔逐一划分。

7.1.4.3特殊情况的处理

- 当一个街区中有多个居住小区或企事业单位，但相互间界线不明确，调查图斑区划困难的，可按自然街区合并区划成一个调查图斑进行细斑划分。

- 当一个街区中已划分的居住小区、单位不能覆盖整个街区，将余下部分作为一个混合图斑，进行细斑划分。

  - 调查图斑命名与编号

    - 调查图斑命名

7.2.1.1道路绿地的调查图班名称，按基础地理信息电子地图标注的“路名”填报。图上没有标注路名的，按市地名主管部门认定的名称填报。市地名主管部门尚未认定的，应在当前使用名后加注“(暂)”字。

7.2.2.2其它绿地的调查图斑命名，按“街区名+绿地或广场、停车场、居住小区、单位名”填报。

7.2.2.3“街区名”按四至道路名首字进行命名。四至道路名首字按东、南、西、北顺序书写。当四至道路少于4条时，缺失方向以0代替；当四至道路5条及以上时，以四条主要道路命名。

7.2.2.4绿地或或广场、停车场、居住小区、单位的名称，按市有关主管部门认定的名称填报。市有关主管部门尚未认定的，应在当前使用名后加注“(暂)”字。

7.2.2.5当一个街区中已命名的居住小区、单位不能覆盖整个街区，将余下部分作为一个混合小区，并一律以“街区名+余”命名(****街区余)。

7.2.2.6当一个街区中有多个居住小区或企事业单位，但相互间界线不明确的，将该街区作为一个混合街区的，一律以“街区名+合”命名(****街区合)。

    - 图斑编号

7.2.2.1编号规划

图斑编号采取“行政区代码+街区代码+调查图斑代码+细斑号”的4段编号方式。其中，“行政区号+街区号+调查图斑号”为现场调查表用号码，编号规则如表3；细斑号为表内号，按自然数编号。

- 调查图斑编号规则表

| 项目 | 行政区 | 街区 | 调查图斑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码位数 | 2 | 3 | 3 |
| 号码区间 | 00～99 | 000～999 | 001～999 |

7.2.2.2编号顺序

        - 行政区代码，国家统一编码。

        - 街区代码号，3位。按照基础地理信息电子地图标示的道路，各区在图上按从上到下、从左到右的顺序进行编号。其中，000号专用于道路绿地代码。

        - 调查图斑代码，3位。道路绿地在行政区范围内，块状绿地、附属绿地(不含道路绿地)在一个街区范围内，按从上到下、从左到右的顺序进行编号。

        - 细斑号，在表内栏中顺序填写。其中0号为散生木专用。

  - 现场调查项目及记载

    - 现场调查按照区划的调查图斑逐一进行。

    - 现场调查项目包括全部社会属性因子和地貌、土壤、园林植物、植被等自然属性因子。

    - 现场调查记录内容，包括各调查因子的描述和所属类型代码两部分。描述按照本标准规定的用语表述，对应的代码按附录A.2填写；

    - 现场调查中，当绿地面积符合7.4“人工现场调查确定”规定时，应予现场调查。

    - 每个图斑现场调查结束后，调查组成员应当对各项调查记录表现场检查复核并签名确认。

  - 面积调查规则

    - 基本规定

7.4.1.1以调查图斑为单元，图斑总面积、绿化覆盖面积，以及乔木覆盖面积不大于绿地面积的各类块状绿地的面积调查，采用遥感调查法确定。

7.4.1.2乔木覆盖面积显著大于绿地面积的各类块状绿地面积、道路绿地面积、散生乔木等的绿地面积以及立体绿化面积，采取人工现场调查确定。

7.4.1.3各类块状绿地的遥感测量面积以8m×8m起测；面积小于8m×8m的小块绿地，其中有乔木栽植的，按散生木规则计算绿地面积，没有乔木的，不计入绿地面积统计。

7.4.1.4裸地栽植的乔木，有2行或2行以上，且行距小于等于2倍冠径、覆盖率≥30%的以块状绿地计算绿地面积，否则以散生木规则计算绿地面积。

7.4.1.5面积调查以m2为单位，小数部分按4舍5入的原则取整。

    - 绿地面积人工调查计算规则

对需人工现场调查的绿地面积，应逐块或逐株现场调查、记录和汇总。

7.4.2.1道路绿地面积计算

按道路绿带、交通岛绿地面积分别调查：

- 分车带绿地面积=分车带宽度×道路绿化长度；

- 行道树绿地面积=1.5m×道路绿化长度；

- 路侧绿带绿地面积=绿带宽度×绿带长度；

- 交通岛绿地面积=交通岛占地面积—岛内设施面积。

7.4.2.2散生木绿地面积计算

        - 散生乔木位于小块绿地或树/花池内的，按小块绿地或树/花池的占地面积计算；没有树/花池或不在小块绿地内，符合成行栽植标准的，按成行栽植计算；不符合成行栽植标准的，统一按每株1.5m×1.5m计算。

        - 成行栽植的乔木指连续5株(含5株)以上，且株距小于1.5倍冠径的定植方式。

        - 成行栽植的乔木，按行道树规则计算绿地面积。

    - 城市河湖库塘湿地的调查处理

7.4.3.1公园内符合CJJ 48—1992园内用地比例要求(绿化用地比例≥65%)的水面，水面全部计入公园绿地面积和绿化覆盖面积。

7.4.3.2城市内部河流，沿岸(单岸)绿化带宽度<30m，水面不计入绿地面积和绿化覆盖面积。

7.4.3.3城市内部河流，沿岸(单岸)种植植物形成宽度≥30m的滨水公园绿地，水面面积≤滨水绿地面积的50%，水面全部计入公园绿地面积，不计入绿化覆盖面积；水面面积>滨水绿地面积的50%，水面按滨水绿地面积的50%计入公园绿地面积，不计入绿化覆盖面积。

7.4.3.4城市内部湖泊，沿岸种植植物形成1000m2以上的滨水公园绿地，水面面积≤滨水绿地面积的50%，水面全部计入公园绿地面积，不计入绿化覆盖面积；水面面积>滨水绿地面积的50%，水面按滨水绿地面积的50%计入公园绿地面积，不计入绿化覆盖面积。

    - 运动场地的调查处理

7.4.4.1公园以外的各类运动场地，不计入绿地率，按照实际绿化情况计入绿化覆盖率。

7.4.4.2高尔夫球场既不计入绿地率，也不计入绿化覆盖率。

    - 垂直绿化面积调查计算

垂直绿化面积，调查记录攀爬在建筑物或构筑物上的垂直绿化面积。

  - 面积遥感与绿色信息提取

    - 城市各类园林绿地面积的遥感调查，采取遥感影像解译结合实地调绘的方法，参照现场调查中的实地勾绘图和相应的调查表，在叠加增强处理后形成的高分辨率卫星遥感影像图层上，对各个绿地图斑的绿色信息进行人机交互解译，提取各类所需绿色信息。

    - 按调查图斑进行的面积测量，结果应填入相应的现场调查表中，图斑判读与遥感测量人员本人签字。

  - 园林绿化植物调查

    - 种类调查

园林绿化植物种类调查按以下原则进行：

- 公园绿地、生产绿地、附属绿地的乔、灌木，采取全面普查的方式调查。

- 防护绿地、其它绿地的乔、灌木和所有绿地的草本植物，采取标准地调查法调查。

- 树种名称按《园林树木1200种》(北京：中国建筑工业出版社，2005)确定。

    - 数量调查

7.6.2.1乔木数量调查按以下原则进行：

- 生产绿地、防护绿地和其它绿地，设置标准地，按标准地密度推算；

- 公园绿地、附属绿地每木清查。但其中的纯林部分，可以设标准地，按标准地密度推算。

7.6.2.2灌木及其它地被植物，按以下原则进行：

- 公园绿地、生产绿地和附属绿地，按种类调查栽植面积；

- 防护绿地、其它绿地，设置标准地，按标准地密度推算栽植面积。

    - 乔木胸径测量与记录

7.6.3.1乔木胸径调查，结合乔木数量清查，每木检尺。

7.6.3.2乔木胸径测量方法：从树干基部向上测量树高1.3m处的树干直径；生长在坡面上的树木，其树干基部以坡上位置为准。遇1.3m处分杈，按分杈检测该树胸径值；遇1.3m处有节疤、胸径明显变粗，可上移或下移10cm在树干生长正常的部位检测胸径。

7.6.3.3乔木起测胸径5.0cm以上，记录单位cm；采用2cm径阶距，并采用上限排外法，即：胸径5.0～6.9cm记为6径阶，7.0～8.9cm记为8径阶，依次类推。

    - 乔木树高测量

乔木树高调查根据胸径径阶，按径阶众数值，选取标准木3～5株检尺后取平均值。乔木起测高度5.0m以上，记录单位m，4舍5入取整。对于截干或重修剪的乔木，不测量树高，在附记中标注。

  - 植物健康等级、病虫害发生等级、植被类型调查

    - 植物健康等级，根据园林植物的生长发育、外观表象特征及受灾情况综合评定。

    - 园林植物病虫害调查记录采取“病虫害名称+危害等级”的方式。

    - 调查图斑的植被类型，用调查图斑中面积最大的细斑的植被结构状况表述。

  - 标准地设置

调查图斑中标准地的设置数量和面积，根据绿地面积规模和植被类型、树种结构复杂程度，按表4确定。

- 标准地设置标准表

| 绿地面积规模 |  | 10000 m2及以上 | 5000m2及以上 | 5000 m2以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样地面积 | 25m×25m | 2~3 | 1~2 | 1 |
|  | 20m×20m | 3~4 | 2~3 | 1~2 |
|  | 15m×15m | 4~5 | 3~4 | 2~3 |

- 专项调查

  - 专项调查项目

    - 城市园林绿化资源专项调查项目主要有：

- 城市古树名木调查；

- 竹类资源调查；

- 园林昆虫多样性与园林害虫害调查；

- 城市园林绿化景观空间格局特征调查；

- 园林绿化植物多样性、群落学、生态学调查；

- 园林经济情况调查；

- 生态生产力、生态服务、环境价值等生态服务功能价值调查；

- 景观游憩价值等经济服务价值调查。

    - 具体的专项调查项目，由城市园林绿化行政主管部门根据工作需要确定。

  - 专项调查方法

各专项调查相应执行植物学、昆虫学、群落学、生态学、景观生态学以及其它有关专业调查的技术规定。

- 统计、制图

  - 调查底图整理

野外调查底图是成图和建立园林绿化资源地理信息系统的基础材料，应认真检查。检查的主要内容有：拼接调查底图，检查调查地区有否重复或遗漏；调查图斑界线是否闭合；底图编号与调查表的编号是否一致；注记是否清晰。

  - 现场调查表整理

    - 将现场调查表分类整理成册，即调查簿。

    - 现场调查表以行政区为单位，按图斑编号，从小到大顺序装订。

    - 调查簿封面应包括：辖区名、本册表名、本册调查图斑数及起止号、装订人、检查人、装订日期。

    - 调查簿内，首页应为本册各调查图斑清单表。次页为调查图斑分布图（调查用底图）。

    - 每个调查图斑调查表后应细斑分布位置图。

  - 管理与文书资料整理

包括各类文件、会议纪要、实施方案、培训照片、管理办法、技术经济责任制、合同等，按类别是时间顺序整理并装订成册。

  - 调查成果的统计与分析

    - 成果统计

调查成果按市属区为单位进行统计。主要统计指标汇总表式见附录C。

    - 主要分析指标

绿地面积、绿化覆盖面积、公园绿地面积、生产绿地面积、防护绿地面积、其它绿地面积、绿地率(%)、绿化覆盖率(%)、公园绿地服务半径覆盖率(%)、城市道路绿化普及率(%)、城市新建改建居住区绿地达标率(%)、城市公共设施绿地达标率(%)、生产绿地占建成区面积比率(%)、城市道路绿地达标率(%)、林荫停车场推广率(%)、河道绿化普及率(%)、受损弃置地生态与景观恢复率(%)、水体岸线自然化率(%)、林荫路推广率(%)、本地木本植物指数(%)、城市绿地保护率(%)。

  - 制图

    - 城市园林绿化资源调查成果图采用地理信息系统（GIS）进行计算机制图；

    - 城市园林绿化资源调查成果图主要有：

- 基本图，比例尺为1：2000；

- 按绿地类型划分的绿地分布图；

- 按事权等级划分的绿地分布图；

- 按保护方式划分的绿地分布图；

- 绿地率、绿化覆盖率分布图；

- 城市绿地土壤分布图；

- 城市湿地分布图；

- 其它专项图。

  - 资源管理地理信息系统开发

    - 城市园林绿化资源管理信息系统应基于GIS技术，系统的数据应包括基础地理空间数据，园林绿化专业图形数据，园林绿化资源属性数据。

    - 系统功能模块必须包括数据采集与编辑、数据查询与显示、统计分析与报表输出、专题图等子系统。

- 调查成果报告

    - 调查报告内容结构

对基本情况、园林绿化资源调查技术方法、调查工作过程、园林绿化资源现状、园林绿化资源动态、园林绿化资源特点、园林绿化资源管理与经营等方面作出详细说明、科学分析。

    - 专题报告

专题报告包括：质量检查报告、遥感调查技术研究报告、园林绿化资源地理信息系统开发技术研究报告、专项调查报告等。

    - 附件

附件包括：

- 附表，附表统计到市辖区。

- 附图，行政区划图、各类园林绿化资源分布图等。

- 各项工作文件。

- 质量管理

  - 调查小组质量管理

    - 各类原始调查记录表、调查图必须有相关调查人员签字，专职检查人员复核、签字，方为有效；调查成果资料应经调查组织单位或承担单位负责人签署意见后方可上报；

    - 调查过程中，及时开展质量检查验收，现场调查材料验收完毕、并符合要求，才能进行下一阶段的内业数据录入、统计与制图等工作；

    - 调查小组每完成一阶段工作，要对图斑调查、样地测设等调查图、表记录资料进行全面检查，根据情况进行必要的实地核对。

  - 区级质量控制

    - 区级城市园林绿化主管部门应当组织专职质量检查员，按照各调查小组的工作进度，及时跟进，进行经常性的检查。

    - 全部调查工作结束后，将检查结果汇总，编写专职质量检查报告，与调查成果报告一并报市园林绿化资源调查主管部门组织验收。

  - 检查验收与评价方法

    - 实地抽查与评价

10.3.1.1 检查数量

按调查图斑进行抽查。区级专职检查员应对所有调查图斑进行检查。市级检查按绿地类型，每个类型抽查面积不少于调查总面积的1%，调查图斑数最少3个以上。

10.3.1.2 检查内容

- 调查图斑区划合理性，各调查图斑界线起止衔接的准确性，表、图编号一致性；

- 记录因子完整性；

- 记录因子准确性；

- 细班面积正确性；

- 对现场调查（包括实测、记载、计算等）不符合技术规程要求的应予指出，提出纠正意见令调查员及时更正调查。

10.3.1.3 质量评定

10.3.1.3.1具体评定标准为：

——优，无差错，调查表各项因子记载齐全，勾绘图图面清晰、准确；

——良，无差错，调查表各项因子记载比较齐全，勾绘图图面比较清晰；

——合格，差错5%以下，调查表各项因子记载可弥补，勾绘图图面比较清晰；

——差，差错5%以上，调查表因子记载不完整，勾绘图图面线条模糊。

10.3.1.3.2对质量评定为差的调查单位，应扩大检查面，然后根据情况确定是否可用，提出进一步完善或返工要求。

    - 数据录入抽查与评价

10.3.2.1 属性数据录入抽查

调查图斑属性数据录入宜采用双轨制。如果采用单轨制，应输出图斑一览表，每个区抽查图斑数20%以上。

10.3.2.2 空间数据录入抽查

图斑空间数据录入后，应输出图斑图，与勾绘图比较和核对。

10.3.2.3 图斑面积求算抽查

逐个调查图斑浏览，查看各细斑面积有无异常。再抽查调查图斑数20%以上仔细查看。

10.3.2.4 数据录入评价

- 10.3.2.4.1根据属性数据录入抽查、空间数据录入抽查、图斑面积求算抽查结果，作出合格、不合格评价。

- 10.3.2.4.2数据录入评价不合格，重新录入。

  - 质量检查验收报告

市园林绿化资源调查主管部门对各区上报的调查成果，组织专家审核会议，对调查成果作出全面评价审核，包括成果资料是否齐全、标准，各项统计是否正确，成果图绘制是否完整、清晰、注记正确，成果报告编制是否先进、科学等。专家组在检查、验收结束后，应汇总检查验收情况，提交书面报告（包括检查内容、方法、数量，质量评定，问题与建议等）。

- （规范性附录）
调查因子分类代码

  - 绿地类型代码

见表A.1。

表A.1 绿地类型代码表

| 绿地大类 | 绿地小类 | 简记 | 代码 | 备注 (调查记载表) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公园绿地 | 综合公园 | 综 | 11 | B1 |
|  | 社区公园 | 区 | 12 | B1 |
|  | 专类公园 | 专 | 13 | B1 |
|  | 带状公园 | 带 | 14 | B1 |
|  | 街旁绿地 | 旁 | 15 | B1 |
| 生产绿地 | 苗圃地 | 苗 | 21 | B1 |
|  | 其它生产绿地 | 它 | 22 | B1 |
| 防护绿地 |  | 防 | 30 | B1 |
| 附属绿地 | 道路绿地 | 路 | 41 | B3 |
|  | 广场绿地 | 场 | 42 | B2 |
|  | 停车场绿地 | 车 | 43 | B2 |
|  | 居住绿地 | 居 | 44 | B2 |
|  | 机关事业单位绿地 | 公 | 45 | B2 |
|  | 工商企业绿地 | 工 | 46 | B2 |
|  | 混合街区绿地 | 混 | 47 | B2 |
| 其它绿地 | 自然保护区 | 自 | 51 | B1 |
|  | 森林公园 | 森 | 52 | B1 |
|  | 风景林地 | 景 | 53 | B1 |
|  | 生态廊道 | 廊 | 54 | B1/ B4 |
|  | 湿地 | 湿 | 55 | B1/ B4 |
|  | 生态恢复绿地 | 复 | 56 | B1 |
|  | 其它绿地 | 它 | 57 | B1 |

  - 其它调查因子代码

表A.2 其它调查因子代码表

| 序号 | 调查因子 | 名称 | 简称 | 代码 |  | 序号 | 调查因子 | 名称 | 简称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区 |  |  |  |  | 7 | 所有权人 |  |  |  |
|  |  | 鼓楼区 | 鼓 | 02 |  |  |  | 国有园林 | 园 | 1 |
|  |  | 云龙区 | 云 | 03 |  |  |  | 国有林业 | 林 | 2 |
|  |  | 贾汪区 | 贾 | 05 |  |  |  | 国有水利 | 水 | 3 |
|  |  | 泉山区 | 泉 | 11 |  |  |  | 国有交通 | 交 | 4 |
|  |  | 铜山区 | 铜 | 12 |  |  |  | 国有城管 | 城 | 5 |
|  |  | 经济开发区 | 开 | 99 |  |  |  | 国有其它 | 它 | 6 |
| 2 | 所属区位 |  |  |  |  |  |  | 社区集体 | 集 | 7 |
|  |  | 建成区内 | 内 | 1 |  |  |  | 企业 | 企 | 8 |
|  |  | 建成区外 | 外 | 2 |  |  |  | 个人 | 个 | 9 |
| 3 | 居住区类型 |  |  |  |  | 8 | 事权等级 |  |  |  |
|  |  | 新建居住区 | 新 | 1 |  |  |  | 国家级 | 国 | 1 |
|  |  | 改建居住区 | 改 | 2 |  |  |  | 省级 | 省 | 2 |
|  |  | 老居住区 | 老 | 3 |  |  |  | 市级 | 市 | 3 |
| 4 | 单位类型 |  |  |  |  |  |  | 区级 | 区 | 4 |
|  |  | 公共服务 | 公 | 1 |  | 9 | 保护方式 |  |  |  |
|  |  | 工业、仓储 | 工 | 2 |  |  |  | 绿线保护 | 绿 | 1 |
|  |  | 商业服务 | 商 | 3 |  |  |  | 蓝线保护 | 兰 | 2 |
|  |  | 市政 | 政 | 4 |  |  |  | 紫线保护 | 紫 | 3 |
|  |  | 园林农林 | 生 | 5 |  |  |  | 黄线保护 | 黄 | 4 |
|  |  | 特殊单位 | 特 | 6 |  |  |  | 其它保护 | 它 | 5 |
| 5 | 园林单位 |  |  |  |  | 10 | 管护组织 |  |  |  |
|  |  | 省级 | 省 | 1 |  |  |  | 市级直管 | 市 | 1 |
|  |  | 市级 | 市 | 2 |  |  |  | 区级直管 | 区 | 2 |
|  |  | 无 | 无 | 3 |  |  |  | 其它 | 它 | 3 |
| 6 | 道路等级 |  |  |  |  | 11 | 管护人 |  |  |  |
|  |  | 主干路 | 主 | 1 |  |  |  | 自管 | 自 | 1 |
|  |  | 次干路 | 次 | 2 |  |  |  | 招标管护 | 招 | 2 |
|  |  | 支路 | 支 | 3 |  |  |  | 委托管护 | 委 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | 它 | 4 |

表A.2 其它调查因子代码表（续）

| 序号 | 调查因子 | 名称 | 简称 | 代码 |  | 序号 | 调查因子 | 名称 | 简称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 地貌 |  |  |  |  | 16 | 受损弃置地 |  |  |  |
|  |  | 山丘 | 山 | 1 |  |  |  | 宕口与石壁 | 石 | 11 |
|  |  | 平原 | 平 | 2 |  |  |  | 采矿废弃地 | 矿 | 12 |
|  |  | 湿地 | 湿 | 3 |  |  |  | 垃圾填埋场 | 垃 | 13 |
| 13 | 土壤种类 |  |  |  |  |  |  | 工业废弃地 | 工 | 14 |
|  |  | 自然土—粗骨棕壤 | 粗棕 | 1 |  |  |  | 矿（窑）坑、塌陷地 | 陷 | 15 |
|  |  | 自然土—白浆化棕壤 | 白棕 | 2 |  | 17 | 可绿化建(构)筑物 |  |  |  |
|  |  | 自然土—潮棕壤 | 潮棕 | 3 |  |  |  | 可绿化空架盖板 | 板 | 21 |
|  |  | 自然土—粗骨褐土 | 粗褐 | 4 |  |  |  | 可绿化墙体 | 墙 | 22 |
|  |  | 自然土—淋溶褐土 | 淋褐 | 5 |  |  |  | 可绿化屋面 | 屋 | 23 |
|  |  | 自然土—潮褐土 | 潮褐 | 6 |  |  |  | 可绿化构筑物 | 构 | 24 |
|  |  | 自然土—紫色土 | 紫 | 7 |  | 18 | 植物健康 |  |  |  |
|  |  | 自然土—黄潮土 | 黄 | 8 |  |  |  | 健康 | 健 | 1 |
|  |  | 自然土—盐化黄潮土 | 盐黄 | 9 |  |  |  | 亚健康 | 亚 | 2 |
|  |  | 自然土—盐碱黄潮土 | 盐碱黄 | 10 |  |  |  | 中健康 | 中 | 3 |
|  |  | 自然土—碱化黄潮土 | 碱黄 | 11 |  |  |  | 不健康 | 不 | 4 |
|  |  | 自然土—棕潮土 | 棕 | 12 |  | 19 | 病虫害 |  |  |  |
|  |  | 自然土—砂姜黑土 | 砂姜 | 13 |  |  |  | 无 | 无 | 1 |
|  |  | 自然土—盐碱砂姜土 | 碱砂 | 14 |  |  |  | 轻 | 轻 | 2 |
|  |  | 自然土—水稻土 | 稻 | 15 |  |  |  | 中 | 中 | 3 |
|  |  | 新成土—扰动新成土 | 扰新 | 16 |  |  |  | 重 | 重 | 4 |
|  |  | 新成土—粗骨新成土 | 粗新 | 17 |  | 20 | 树种结构 |  |  |  |
|  |  | 新成土—新成新成土 | 新新 | 18 |  |  |  | 纯针叶结构 |  | 1 |
| 14 | 土壤质地 |  |  |  |  |  |  | 纯阔叶结构 |  | 2 |
|  |  | 砂土 | 砂 | 1 |  |  |  | 相对针叶结构 |  | 3 |
|  |  | 壤土 | 壤 | 2 |  |  |  | 相对阔叶结构 |  | 4 |
|  |  | 黏土 | 黏 | 3 |  |  |  | 针叶混交结构 |  | 5 |
| 15 | 土壤厚度 |  |  |  |  |  |  | 针阔混交结构 |  | 6 |
|  |  | 厚层土 | 厚 | 1 |  |  |  | 阔叶混交结构 |  | 7 |
|  |  | 中层土 | 中 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 薄层土 | 薄 | 3 |  |  |  |  |  |  |

表A.2 其它调查因子代码表（续）

| 序号 | 调查因子 | 名称 | 简称 | 代码 |  | 序号 | 调查因子 | 名称 | 简称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 植被类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 优级复层植被 | 优复 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 良级复层植被 | 良复 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般复层植被 | 普复 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 优级单层乔木 | 优乔 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 良单层乔木 | 良乔 | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般单层乔木 | 普乔 | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 优级单层灌草 | 优草 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 良级单层灌草 | 良草 | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般单层灌草 | 普草 | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 优级乔灌(草)并植 | 优并 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 良级乔灌(草)并植 | 良并 | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般乔灌(草)并植 | 普并 | 43 |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
调查记载表

  - 基本调查记载表

  - 基本调查记载表

| 图斑名： |  |  | 图斑号： |  | 影像图幅号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至： | 东 | 南 |  | 西 |  |  | 北 |  |
| 项目 | 辖区 | 所属区位 |  | 所有权人 |  |  | 管护人 |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 绿地类别 | 事权等级 |  | 保护方式 |  |  | 管护组织 |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 总面积 | 绿地面积 |  | 水域面积 |  |  | 绿化覆盖面积 |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 | — | — |  | — |  |  | — |  |
| 项目 | 地貌 | 土壤种类 |  | 土壤质地 |  |  | 土壤厚度 |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 植被类型 | 树种结构 |  | 乔木密度 |  |  | 灌木密度 |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 附记 | 1.纯草坪面积： 2.其它附记： |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： |  |  | 遥测人： |  |  | 检查人： 月 日 |  |  |

| 表B.1背页 |  |  | 图斑名： |  | 图斑号： |  |  |  | 影像图幅号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细斑号 | 细斑名称 | 具体位置 | 乔、灌木 名称 | 数量 | 径阶众数值 |  | 树高众数值 |  |  | 健康 情况 | 病虫害 |  |
|  |  |  |  | (株或m2) | 数值 | 频率 | 数值 | 频率 |  |  | 名称 | 危害 程度 |

  - 附属绿地调查记载表

  - 附属绿地调查记载表

| 图斑名： |  |  | 图斑号： |  |  | 影像图幅号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至： |  | 东 | 南 |  |  | 西 |  | 北 |
| 项目 |  | 辖区 | 所属区位 |  |  | 所有权人 |  | 管护人 |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 小区/单位类型 | 绿地类别 |  |  | 管护组织 |  | 园林式单位 |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 地貌 | 土壤种类 |  |  | 土壤质地 |  | 土壤厚度 |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 总面积 | 绿地面积 |  |  | 水域面积 |  | 绿化覆盖面积 |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 绿地数量 | 散生木数量 |  |  | 散生木占地面积 |  | 立体绿化建筑数 |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  | — | — |  |  | — |  | — |
| 项目 |  | 立体绿化面积 | 空中绿化面积 |  |  | 树种结构 |  | 绿化覆盖率 |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 附记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： |  |  |  | 遥测人： |  |  | 检查人： 月 日 |  |

| 表B.2背页 |  |  | 图斑名： |  | 图斑号： |  |  |  | 影像图幅号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细斑号 | 细斑名称 | 具体位置 | 乔、灌木 名称 | 数量 | 径阶众数值 |  | 树高众数值 |  |  | 健康 情况 | 病虫害 |  |
|  |  |  |  | (株或m2) | 数值 | 频率 | 数值 | 频率 |  |  | 名称 | 危害 程度 |

  - 道路绿地调查记载表

  - 道路绿地调查记载表

| 道路名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图斑号 |  |  |  |  |  |  |  | 影像图幅号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 辖区 |  | 所有权人 |  |  | 管护人 |  |  |  |  | 事权 等级 |  | 保护 等级 | 管护 组织 |  | 健康 情况 |  | 道路 总长 | 绿带 总长 |  | 林荫 路长 | 道路 总面积 |  |  | 绿带 面积 |  |  | 绿岛 面积 |  |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区位 | 细斑号 | 路段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乔木 |  |  |  |  |  |  |  | 灌木绿篱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起 | 止 |  | 长度 | 宽度 |  |  | 道路 等级 |  | 绿地 面积 |  | 林荫 路长 | 树种 | 株数 |  | 平均 胸径 |  | 平均 树高 | 平均 冠幅 |  | 位置 |  | 品种 |  |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |
| 附记 |  | 1主要病虫害名称、危害程度，2其它附记： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： |  |  |  |  |  |  |  | 遥测人： |  |  |  |  |  |  |  | 检查人： |  |  |  |  | 调查日期： |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |

  - 河道及滨河绿地调查记载表

  - 河道及滨河绿地调查记载表

| 河道名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图斑号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 影像图幅号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 辖区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所有权人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管护人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 事权等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管护组织 |  |  |  |  |  |  |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属区位 | 细斑号 |  | 自然岸线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态岸线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程岸线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起 |  |  | 止 |  |  | 河面 长度 |  |  |  | 河面 宽度 |  |  | 滨河林带长度 |  |  |  | 滨河林带宽度 |  |  | 起 |  |  | 止 |  |  | 河面 长度 |  |  | 河面 宽度 |  |  |  |  | 滨河林带长度 |  |  |  | 滨河林带宽度 |  |  |  | 起 |  |  | 止 |  |  | 河面 长度 |  |  |  | 河面 宽度 |  |  |  | 滨河林带长度 |  |  | 滨河林带宽度 |
| 附记： |  |  | 1主要病虫害名称、危害程度；2其它附记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遥测人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  | 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 表B.4背页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细斑号 |  | 植物种名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 胸径、树高现场调查记载表

  - 胸径、树高现场调查记载表

| 图斑名: |  |  | 图斑号: |  |  |  | 细斑号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 树种 | 径阶 (cm) |  | 树高 (m) | 序号 | 树种 | 径阶 (cm) | 树高 (m) |  |

  - 特殊绿化场地调查记载表

表B.6  特殊绿化场地调查记载表

| 图斑名： |  |  |  | 图斑号： |  | 影像图幅号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至： | 东 | 南 |  |  | 西 |  |  |  | 北 |  |
| 项目 | 辖区 |  | 所属区位 |  |  |  | 所有权人 |  |  |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 场地类型 |  | 总面积 |  |  |  | 自然植被面积 |  |  |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 |  |  | — |  |  |  | — — |  |  |  |
| 项目 | 人工绿化面积 |  | 植被区乔木密度 |  |  |  | 植被区灌木密度 |  |  |  |
| 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 附记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： |  |  |  | 遥测人： |  |  |  | 检查人： 月 日 |  |  |

| 表B.6背页 |  |  | 图斑名： |  | 图斑号： |  |  |  | 影像图幅号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细斑号 | 细斑名称 | 具体位置 | 乔、灌木 名称 | 数量 | 径阶众数值 |  | 树高众数值 |  |  | 健康 情况 | 病虫害 |  |
|  |  |  |  | (株或m2) | 数值 | 频率 | 数值 | 频率 |  |  | 名称 | 危害 程度 |

- （资料性附录）
统计表格式

  - 绿地（绿化覆盖）面积汇总表表

- 表C.1 绿地（绿化覆盖）面积汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 公园绿地 | 生产绿地 | 防护绿地 | 附属绿地 | 其它绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 公园绿地面积汇总表表

- 表C.2 公园绿地面积汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 综合公园 | 社区公园 | 专类公园 | 带状公园 | 街旁绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 附属绿地面积汇总表表

- 表C.3 附属绿地（绿化覆盖）面积汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 道路 | 广场 | 停车场 | 居住区 | 机关事业单位 | 工商企业 | 混合街区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 其它绿地面积汇总

- 表C.4 其它绿地面积汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 自然 保护区 | 森林 公园 | 风景 林地 | 生态 廊道 | 湿地 | 生态 恢复地 | 其它 绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 绿地资源按事权分类统计汇总表

- 表C.5 绿地资源按事权分类统计汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 国家级 | 省级 | 市级 | 区级 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 绿地资源按保护方式分类统计汇总表

- 表C.6 绿地资源按保护方式分类统计汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 绿线保护 | 蓝线保护 | 紫线保护 | 黄线保护 | 其它保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 绿地资源按所有权人分类统计汇总表

- 表C.7 绿地资源按所有权人分类统计汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 国有 园林 | 国有 林业 | 国有 水利 | 国有 交通 | 国有 城管 | 国有 其它 | 社区 集体 | 企业 | 个人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 绿地资源按管护组织和管护人分类统计汇总表

- 表C.8 绿地资源按管护组织和管护人分类统计汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 管护组织方式 |  |  | 管护人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市级 直管 | 区级 直管 | 其它 | 所有人自管 | 招标 管理 | 委托 管护 | 其它 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 城市园林绿地土壤种类分类统计汇总表

- 表C.9 城市园林绿地土壤种类分类统计汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 自然土 | 扰动新成土 | 粗骨新成土 | 新成新成土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

  - 城市园林绿地自然土分类统计汇总表

- 表C.10 城市园林绿地自然土分类统计汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 城市园林绿地土壤质地、土层分类统计汇总表

- 表C.11 城市园林绿地土壤质地、土层分类统计汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 砂土 | 壤土 | 黏土 | 厚层土 | 中层土 | 薄层土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 居住区、单位绿化覆盖率分类汇总表

- 表C.12 居住区（单位）绿地按绿化覆盖率分类汇总表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 |  | ＜25% |  | 25%~30% |  | ＞30% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总面积 | 绿地（绿化覆盖）面积 | 总面积 | 绿地（绿化覆盖）面积 | 总面积 | 绿地（绿化覆盖）面积 | 总面积 | 绿地（绿化覆盖）面积 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 道路绿化情况汇总表

- 表C.13 道路绿化情况汇总表

单位：m、hm2

| 行政区别 | 合计 | 道路长度 | 绿化长度 | 林阴路长度 | 道路绿地面积 | 绿化覆盖面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 河道绿化情况汇总表

- 表C.14 河道绿化情况汇总表

单位：m、hm2

| 行政区别 | 合计 | 河道长度 | 绿化长度 | 自然岸线长度 | 绿地面积 | 绿化覆盖面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 主要乔木树种—径阶分布汇总表

- 表C.15 主要乔木树种—径阶分布汇总表

单位：株

| 树种名称 | 合计 | ＜10 | 12~20 | 22~30 | 32~40 | ＞42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 园林植物健康情况汇总表

- 表C.16 园林植物健康情况统计表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 健康 | 亚健康 | 中健康 | 不健康 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

  - 园林植物病虫害发生情况汇总表

- 表C.17 园林植物病虫害发生情况统计表

单位：hm2

| 行政区别 | 合计 | 无 | 轻 | 中 | 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

  - 植被类型统计表

- 表C.18 植被类型统计表

单位：hm2

| 行政区别 | 复层结构 |  |  |  | 单层乔木 |  |  |  | 单层灌草 |  |  |  | 乔灌（草）并植 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 优 | 良 | 一般 | 小计 | 优 | 良 | 一般 | 小计 | 优 | 良 | 一般 | 小计 | 优 | 良 | 一般 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 树种结构统计表

- 表C.19 树种结构统计表

单位：hm2

| 行政区别 | 纯针 | 纯阔 | 相树针叶 | 相对阔叶 | 针混 | 针阔混 | 阔混 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________